gpk_z3

Ведомость объемов работ

Основание_Электроосвещение

Дата составления 14.04.2026г.

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Объем работ | Формула расчета объемов работ и расхода материалов | Ссылка на чертежи, спецификации | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Щитовое оборудование |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж щита распределительного ЦСАО-3 | шт | 1 |  |  |  |
| 2 | Монтаж щита распределительного ЩАО-3 | шт | 1 |  |  |  |
| 3 | Монтаж щита распределительного ЩО-3 | шт | 1 |  |  |  |
| 4 | Подключение жил кабелей до 10 мм2 | шт | 13 |  |  |  |
|  | Монтаж светильников и ламп |  |  |  |  |  |
| 5 | Монтаж светильников на шпильках к перекрытию на высоте до 5 метров: | шт | 224 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник IP65 50 ВТ 5000 K 7400Лм SLICK.PRS LED 50 with driver box /tempered glass/ Ex 5000K | шт | 132 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник IP65 50 ВТ 5000 K 6400Лм ARCTIC.OPL ECO LED 1200 5000K | шт | 39 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник IP66 30 ВТ 5000 K 4500Лм SLICK.PRS LED 30 with driver box /tempered glass/ Ex 5000K | шт | 21 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник IP66 30 ВТ 5000 K 4500Лм SLICK.PRS LED 30 with driver box /tempered glass/ 5000K | шт | 15 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник IP66 34 ВТ 5000 K 4000Лм ARCTIC.OPL ECO LED 1200 TH 5000K | шт | 9 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник IP66 22 ВТ 5000 K 2500Лм CD LED 27 4000K | шт | 6 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник Блок аварийного питания CONVERSION KIT POWER LED 200W Exd CONVERSION KIT POWER LED 200W Exd | шт | 1 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник Блок аварийного питания emergency CONVERSION KIT POWER LED 70W IP65 CONVERSION KIT POWER LED 70W IP65 | шт | 1 |  |  |  |
| 6 | Монтаж светильников на шпильках к перекрытию на высоте от 5 до 13 метров: | шт | 88 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник IP65 50 ВТ 5000 K 7400Лм SLICK.PRS LED 50 with driver box /tempered glass/ Ex 5000K | шт | 58 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник IP65 50 ВТ 5000 K 6400Лм ARCTIC.OPL ECO LED 1200 5000K | шт | 16 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник IP66 30 ВТ 5000 K 4500Лм SLICK.PRS LED 30 with driver box /tempered glass/ Ex 5000K | шт | 5 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник IP66 30 ВТ 5000 K 4500Лм SLICK.PRS LED 30 with driver box /tempered glass/ 5000K | шт | 9 |  |  |  |
| 7 | Монтаж светильников на шпильках к перекрытию на высоте от 13 до 20 метров: | шт | 145 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник IP65 50 ВТ 5000 K 7400Лм SLICK.PRS LED 50 with driver box /tempered glass/ Ex 5000K | шт | 114 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник IP65 50 ВТ 5000 K 6400Лм ARCTIC.OPL ECO LED 1200 5000K | шт | 22 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник IP66 30 ВТ 5000 K 4500Лм SLICK.PRS LED 30 with driver box /tempered glass/ Ex 5000K | шт | 7 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник IP66 30 ВТ 5000 K 4500Лм SLICK.PRS LED 30 with driver box /tempered glass/ 5000K | шт | 2 |  |  |  |
| 8 | Монтаж светильников на шпильках к перекрытию на высоте от 20 до 35 метров: | шт | 149 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник IP65 50 ВТ 5000 K 7400Лм SLICK.PRS LED 50 with driver box /tempered glass/ Ex 5000K | шт | 110 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник IP65 50 ВТ 5000 K 6400Лм ARCTIC.OPL ECO LED 1200 5000K | шт | 21 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник IP66 30 ВТ 5000 K 4500Лм SLICK.PRS LED 30 with driver box /tempered glass/ Ex 5000K | шт | 5 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник IP66 30 ВТ 5000 K 4500Лм SLICK.PRS LED 30 with driver box /tempered glass/ 5000K | шт | 1 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник IP66 120 ВТ 5000 K 18000Лм INSEL LB/S LED 120 D60 Ex 5000K | шт | 12 |  |  |  |
| 9 | Монтаж настенного указателя светодиодного (с пиктограммой) до 5 метров: | шт | 19 |  |  |  |
|  | "ВЫХОД" ATOM 6500-3 LED SP AT FP | шт | 11 |  |  |  |
|  | "ВЫХОД" MERCURY LED Ex 20W DLW | шт | 8 |  |  |  |
|  | Пиктограмма "Выход/Exit" | шт | 20 |  |  |  |
| 10 | Монтаж настенного указателя светодиодного (с пиктограммой) от 5 до 13 метров: | шт | 7 |  |  |  |
|  | "ВЫХОД" ATOM 6500-3 LED SP AT FP | шт | 4 |  |  |  |
|  | "ВЫХОД" MERCURY LED Ex 20W DLW | шт | 3 |  |  |  |
|  | Пиктограмма "Выход/Exit" | шт | 7 |  |  |  |
| 11 | Монтаж настенного указателя светодиодного (с пиктограммой) от 13 до 20 метров: | шт | 12 |  |  |  |
|  | "ВЫХОД" ATOM 6500-3 LED SP AT FP | шт | 8 |  |  |  |
|  | "ВЫХОД" MERCURY LED Ex 20W DLW | шт | 4 |  |  |  |
|  | Пиктограмма "Выход/Exit" | шт | 12 |  |  |  |
| 12 | Монтаж настенного указателя светодиодного (с пиктограммой) от 20 до 35 метров: | шт | 6 |  |  |  |
|  | "ВЫХОД" ATOM 6500-3 LED SP AT FP | шт | 4 |  |  |  |
|  | "ВЫХОД" MERCURY LED Ex 20W DLW | шт | 2 |  |  |  |
|  | Пиктограмма "Выход/Exit" | шт | 11 |  |  |  |
|  | Монтаж электроустановочных изделий |  |  |  |  |  |
| 13 | Монтаж Выключатель 1-клавишный ЭТЮД IP44 О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ BA10-046B | шт | 20 |  |  |  |
| 14 | Монтаж Выключатель ОП Этюд 10А IP44 белый BA10-041B BA10-041B | шт | 30 |  |  |  |
| 15 | Монтаж Пост управления ПКУ21Е-121-65 УХЛ2 КМЕ4610зел, КМЕ4601кр ПКУ21Е-121-65 | шт | 15 |  |  |  |
| 16 | Монтаж Коробка клеммная взрывозащищенная LTJB-IIC-R-[24×6]-[DSA1MBNS(1/1/1/1)] | шт | 300 |  |  |  |
| 17 | Монтаж Коробка пластиковая FS с кабельными вводами и клеммниками, IP55, 100х100х50 мм, 4р, 450V, 6A, 4 мм2 «DKC» | шт | 120 |  |  |  |
| 18 | Монтаж Коробка ответвит. с кабельными вводами, IP55, 100х100х50мм «DKC» | шт | 82 |  |  |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |  |  |
| 19 | Наклейка на аварийный указатель"Выход" | шт | 49 |  |  |  |
| 20 | Луженая гильза ГМЛ 6-4КВТ 41301 | шт | 1455 |  |  |  |
| 21 | Термоусадочная трубка ТТК(4:1)-8/2 КВТ 59674 | м | 25 |  |  |  |
| 22 | Т-отвод плавный к лотку 100х80, толщ. 0,7 мм, Сендзимир цинк ТТП-100х80-0,7-R100-СЦ | шт | 6 |  |  |  |
| 23 | Т-отвод плавный к лотку 50х50, толщ. 0,7 мм, Сендзимир цинк ТТП-50х50-0,7-R100-СЦ | шт | 157 |  |  |  |
| 24 | Разветвитель крестообразный плавный к лотку 50х50, толщ. 0,7 мм, Сендзимир цинк ХТП-50х50-0,7-R100-СЦ | шт | 4 |  |  |  |
| 25 | Переход прямой центральный 100х50х50, толщ. 0,7 мм, Сендзимир цинк ППЦ-100х50х50-0,7-СЦ | шт | 10 |  |  |  |
| 26 | Анкер клиновый М8х120, гальван. цинк АБК-8х120-ЭЦ | шт | 260 |  |  |  |
| 27 | Анкер забиваемый М10х40, гальван. цинк АЗМ-10х40-ЭЦ | шт | 400 |  |  |  |
| 28 | Шпилька М10х1000 DIN 975, класс прочности 4.6, гальван. цинк ШП-10х1000.46-DIN-ЭЦ | шт | 5968 |  |  |  |
| 29 | Пена полиуретановая огнестойкая, двухкомпонентный картридж (пистолет), 0,4 кг (380 мл) ИНЗАПЕН-П | шт | 12 |  |  |  |
| 30 | Двойной дозирующий механический пистолет для двухкомпонентных клеев и пены ДПД-760-151 | шт | 1 |  |  |  |
| 31 | Стойка потолочная сварная для средних нагрузок 30х50х300 мм, толщ. 2,5 мм, гальван. цинк СПС3-300-2,5-ЭЦ | шт | 30 |  |  |  |
| 32 | Болт М10х30 ГОСТ 7798 полнонарезной, класс прочности 5.8, гальван. цинк БМ-10х30.58-ГОСТ-ЭЦ | шт | 60 |  |  |  |
| 33 | Шайба 10 ГОСТ 11371, гальван. цинк ШМ-10-ГОСТ-ЭЦ | шт | 120 |  |  |  |
| 34 | Гайка М10 ГОСТ 4161 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк ГМСБ-10.8-ГОСТ-ЭЦ | шт | 120 |  |  |  |
| 35 | Гильза закладная | шт | 37 |  |  |  |
|  | Кабель ВБШвнг(А)-FRLS |  |  |  |  |  |
| 36 | Прокладка кабеля в лотке на высоте до 5 метров: | м | 1825 |  |  |  |
|  | Кабель ВБШвнг(А)-FRLS сечением 3х1,5 | м | 1825 |  |  |  |
| 37 | Прокладка кабеля в лотке на высоте до 5 метров: | м | 74 |  |  |  |
|  | Кабель ВБШвнг(А)-FRLS сечением 3х2,5 | м | 74 |  |  |  |
| 38 | Прокладка кабеля в лотке на высоте от 5 до 13 метров: | м | 636 |  |  |  |
|  | Кабель ВБШвнг(А)-FRLS сечением 3х1,5 | м | 636 |  |  |  |
| 39 | Прокладка кабеля в лотке на высоте от 5 до 13 метров: | м | 26 |  |  |  |
|  | Кабель ВБШвнг(А)-FRLS сечением 3х2,5 | м | 26 |  |  |  |
| 40 | Прокладка кабеля в лотке на высоте от 13 до 20 метров: | м | 1015 |  |  |  |
|  | Кабель ВБШвнг(А)-FRLS сечением 3х1,5 | м | 1015 |  |  |  |
| 41 | Прокладка кабеля в лотке на высоте от 13 до 20 метров: | м | 41 |  |  |  |
|  | Кабель ВБШвнг(А)-FRLS сечением 3х2,5 | м | 41 |  |  |  |
| 42 | Прокладка кабеля в лотке на высоте от 20 до 35 метров: | м | 984 |  |  |  |
|  | Кабель ВБШвнг(А)-FRLS сечением 3х1,5 | м | 984 |  |  |  |
| 43 | Прокладка кабеля в лотке на высоте от 20 до 35 метров: | м | 40 |  |  |  |
|  | Кабель ВБШвнг(А)-FRLS сечением 3х2,5 | м | 40 |  |  |  |
|  | Кабель ВБШвнг(А)-LS |  |  |  |  |  |
| 44 | Прокладка кабеля в лотке на высоте до 5 метров: | м | 948 |  |  |  |
|  | Кабель ВБШвнг(А)-LS сечением 3х1,5 | м | 948 |  |  |  |
| 45 | Прокладка кабеля в лотке на высоте до 5 метров: | м | 461 |  |  |  |
|  | Кабель ВБШвнг(А)-LS сечением 3х2,5 | м | 461 |  |  |  |
| 46 | Прокладка кабеля в лотке на высоте от 5 до 13 метров: | м | 330 |  |  |  |
|  | Кабель ВБШвнг(А)-LS сечением 3х1,5 | м | 330 |  |  |  |
| 47 | Прокладка кабеля в лотке на высоте от 5 до 13 метров: | м | 161 |  |  |  |
|  | Кабель ВБШвнг(А)-LS сечением 3х2,5 | м | 161 |  |  |  |
| 48 | Прокладка кабеля в лотке на высоте от 13 до 20 метров: | м | 527 |  |  |  |
|  | Кабель ВБШвнг(А)-LS сечением 3х1,5 | м | 527 |  |  |  |
| 49 | Прокладка кабеля в лотке на высоте от 13 до 20 метров: | м | 256 |  |  |  |
|  | Кабель ВБШвнг(А)-LS сечением 3х2,5 | м | 256 |  |  |  |
| 50 | Прокладка кабеля в лотке на высоте от 20 до 35 метров: | м | 511 |  |  |  |
|  | Кабель ВБШвнг(А)-LS сечением 3х1,5 | м | 511 |  |  |  |
| 51 | Прокладка кабеля в лотке на высоте от 20 до 35 метров: | м | 249 |  |  |  |
|  | Кабель ВБШвнг(А)-LS сечением 3х2,5 | м | 249 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг-(А)-FRHF |  |  |  |  |  |
| 52 | Прокладка кабеля в лотке на высоте до 5 метров: | м | 532 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг-(А)-FRHF сечением 3х1,5 | м | 532 |  |  |  |
| 53 | Прокладка кабеля в лотке на высоте от 5 до 13 метров: | м | 185 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг-(А)-FRHF сечением 3х1,5 | м | 185 |  |  |  |
| 54 | Прокладка кабеля в лотке на высоте от 13 до 20 метров: | м | 296 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг-(А)-FRHF сечением 3х1,5 | м | 296 |  |  |  |
| 55 | Прокладка кабеля в лотке на высоте от 20 до 35 метров: | м | 287 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг-(А)-FRHF сечением 3х1,5 | м | 287 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг-(А)-HF |  |  |  |  |  |
| 56 | Прокладка кабеля в лотке на высоте до 5 метров: | м | 345 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг-(А)-HF сечением 3х1,5 | м | 345 |  |  |  |
| 57 | Прокладка кабеля в лотке на высоте от 5 до 13 метров: | м | 120 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг-(А)-HF сечением 3х1,5 | м | 120 |  |  |  |
| 58 | Прокладка кабеля в лотке на высоте от 13 до 20 метров: | м | 192 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг-(А)-HF сечением 3х1,5 | м | 192 |  |  |  |
| 59 | Прокладка кабеля в лотке на высоте от 20 до 35 метров: | м | 186 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг-(А)-HF сечением 3х1,5 | м | 186 |  |  |  |
|  | Монтаж кабельных лотков и соединительных деталей |  |  |  |  |  |
| 60 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм, высота до 5 метров: | м | 690 |  |  |  |
| 61 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм, высота от 5 до 13 метров: | м | 325 |  |  |  |
| 62 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм, высота от 13 до 20 метров: | м | 530 |  |  |  |
| 63 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм, высота от 20 до 35 метров: | м | 458 |  |  |  |
| 64 | Металлический лоток перфорированный 100х80х3000, толщ. 0,8 мм, Сендзимир цинк ЛПМЗТ-100х80х3000-0,8-СЦ | м | 90 |  |  |  |
|  | Угол плоский плавный 90 град. к лотку 100х80, толщ. 0,7 мм, Сендзимир цинк УПТП90-100х80-0,7-R100-СЦ | шт | 4 |  |  |  |
|  | Угол плоский плавный 90 град. к лотку 50х50, толщ. 0,7 мм, Сендзимир цинк УПТП90-50х50-0,7-R100-СЦ | шт | 133 |  |  |  |
|  | Соединитель лотковый универсальный модернизированный для лотка высотой 50 мм, толщ. 1,0 мм, Сендзимир цинк СЛУМ-50-1,0-СЦ | шт | 1838 |  |  |  |
|  | Соединитель лотковый универсальный модернизированный для лотка высотой 80 мм, толщ. 1,0 мм, Сендзимир цинк СЛУМ-80-1,0-СЦ | шт | 76 |  |  |  |
|  | Угол внутренний плавный 90 град. к лотку 100х80, толщ. 0,7 мм, Сендзимир цинк УВНТП90-100х80-0,7-R100-СЦ | шт | 4 |  |  |  |
|  | Угол внутренний плавный 90 град. к лотку 50х50, толщ. 0,7 мм, Сендзимир цинк УВНТП90-50х50-0,7-R100-СЦ | шт | 28 |  |  |  |
|  | Угол внешний плавный 90 град. к лотку 100х80, толщ. 0,7 мм, Сендзимир цинк УВТП90-100х80-0,7-R200-СЦ | шт | 2 |  |  |  |
|  | Угол внешний плавный 90 град. к лотку 50х50, толщ. 0,7 мм, Сендзимир цинк УВТП90-50х50-0,7-R200-СЦ | шт | 47 |  |  |  |
|  | Скоба для настенного крепления 100, толщ. 2,0 мм, Сендзимир цинк СН-100-2,0-СЦ | шт | 130 |  |  |  |
| 65 | Выполнение проходки кабеля через стены |  |  |  |  |  |
|  | Двухкомпонентная огнестойкая пена, DN1201 | шт | 1 |  |  |  |
|  | Пистолет для двухкомпонентной пены, DN1202 | шт | 1 |  |  |  |
|  | Гильза закладная труба сталь ВГП Ду 20 (Дн 26,8x2,5) ГОСТ 3262-75 | шт | 6 |  |  |  |
|  | Монтаж ПВХ изделий и труб |  |  |  |  |  |
| 66 | Держатель с защелкой, д.20мм | шт | 45 |  |  |  |
| 67 | Держатель с защелкой, д.16мм | шт | 1015 |  |  |  |
| 68 | Монтаж гофрированной трубы ПВХ гибкой гофр. с креплением клипсами каждые 0,8 метра на высоте до 5 метров: | м | 347 |  |  |  |
|  | Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкой с протяжкой | м | 15 |  |  |  |
|  | Труба ПВХ гибкая гофр. д.16мм, лёгкой с протяжкой | м | 332 |  |  |  |
| 69 | Монтаж гофрированной трубы ПВХ гибкой гофр. с креплением клипсами каждые 0,8 метра на высоте от 5 до 13 метров: | м | 121 |  |  |  |
|  | Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкой с протяжкой | м | 5 |  |  |  |
|  | Труба ПВХ гибкая гофр. д.16мм, лёгкой с протяжкой | м | 116 |  |  |  |
| 70 | Монтаж гофрированной трубы ПВХ гибкой гофр. с креплением клипсами каждые 0,8 метра на высоте от 13 до 20 метров: | м | 193 |  |  |  |
|  | Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкой с протяжкой | м | 8 |  |  |  |
|  | Труба ПВХ гибкая гофр. д.16мм, лёгкой с протяжкой | м | 185 |  |  |  |
| 71 | Монтаж гофрированной трубы ПВХ гибкой гофр. с креплением клипсами каждые 0,8 метра на высоте от 20 до 35 метров: | м | 187 |  |  |  |
|  | Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкой с протяжкой | м | 8 |  |  |  |
|  | Труба ПВХ гибкая гофр. д.16мм, лёгкой с протяжкой | м | 179 |  |  |  |
|  | Монтаж системы заземления |  |  |  |  |  |
|  | [Заполнить вручную из проекта заземления] |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж системы молниезащиты |  |  |  |  |  |
|  | [Заполнить вручную из проекта молниезащиты] |  |  |  |  |  |
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |
| 72 | Измерение сопротивления изоляции | каб. | 3 |  |  |  |
| 73 | Определение целостности жил кабеля и фазировка кабельной линии | каб. | 3 |  |  |  |
| 74 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | изм. | 6 |  |  |  |
| 75 | Лаборатория передвижная монтажно-измерительная | маш/час | 1 |  |  |  |
| 76 | Проверка срабатывания автоматических выключателей в щите ЦСАО-3 (однополюсных/трехполюсных) | шт | 1/1 |  |  |  |
| 77 | Проверка срабатывания автоматических выключателей в щите ЩАО-3 (однополюсных/трехполюсных) | шт | 23/1 |  |  |  |
| 78 | Проверка срабатывания автоматических выключателей в щите ЩО-3 (однополюсных/трехполюсных) | шт | 35/1 |  |  |  |
| 79 | Проверка осветительной сети на правильность зажигания групп внутреннего освещения | шт | 3 |  |  |  |