zhd_16_2

Ведомость объемов работ

Основание_Электроосвещение

Дата составления 06.04.2026г.

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Объем работ | Формула расчета объемов работ и расхода материалов | Ссылка на чертежи, спецификации | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Щитовое оборудование |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж Вводно-распределительное устройство | шт | 1 |  |  |  |
| 2 | Монтаж Панель питания электрооборудования систем противопожарной защиты | шт | 1 |  |  |  |
| 3 | Подключение жил кабелей до 10 мм2 | шт | 22 |  |  |  |
|  | Монтаж светильников и ламп |  |  |  |  |  |
| 4 | Монтаж светильников на шпильках к перекрытию на высоте до 5 метров: | шт | 20 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник 26Вт, IP20, 4000K, 3400Лм OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K | шт | 8 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник 20Вт, IP65, 4000K, 1900Лм STAR LED 20W 840 WH EMT | шт | 4 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник 22Вт, IP65, 4000K, 2500Лм CD LED 27 4000K | шт | 2 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник 34Вт, IP65, 5000K, 6400Лм ARCTIC.OPL ECO LED 1200 TH 5000K | шт | 2 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник 26Вт, IP20, 4000K, 3400Лм OPTIMA.OPL ECO LED 595 EM 4000K | шт | 2 |  |  |  |
|  | Светодиодный светильник 4Вт IP20 MARS 2223-4 LED | шт | 2 |  |  |  |
| 5 | ПЭУ 010 Выход (210х105) LUNA/MARS пиктограмма LUNA/MARS | шт | 2 |  |  |  |
|  | Монтаж электроустановочных изделий |  |  |  |  |  |
| 6 | Монтаж Выключатель 1-клавишный в сборе 10А AtlasDesign 10АХ, белый IP20 скрытой установки | шт | 5 |  |  |  |
| 7 | Монтаж Выключатель 1-клавишный 10А IP44 Etude, белый открытой установки BA10-041B | шт | 1 |  |  |  |
| 8 | Монтаж Коробка пластиковая FS с кабельными вводами и клеммниками, IP55, 100х100х50 мм, 4р, 450V, 6A, 4 мм2 «DKC» | шт | 8 |  |  |  |
| 9 | Монтаж MULTIBOX Коробка распред. откр.установки 85x85x40 (внутр.размеры), габариты 110х110х48, IP55 СЕРАЯ | шт | 16 |  |  |  |
| 10 | Монтаж MULTIBOX Коробка установочная для полых стен D65x45 мм (внутр. размеры) под коронку D68 мм | шт | 30 |  |  |  |
| 11 | Монтаж Розетка с заземлением со шторками, 16А, механизм, БЕЛЫЙ IP20 | шт | 22 |  |  |  |
| 12 | Монтаж Розетка с заземлением со шторками 16А Etude, белый PA16-044B PA16-044B | шт | 2 |  |  |  |
| 13 | Монтаж Розетка с заземлением со шторками, с прозрач. крышкой 16А, IP44, механизм, БЕЛЫЙ | шт | 2 |  |  |  |
| 14 | Монтаж Кабельный вывод | шт | 1 |  |  |  |
|  | Монтажные изделия и материалы |  |  |  |  |  |
| 15 | Дюбель универсальный fischer с потайным шурупом нейлон/оц. сталь, 8x65 мм | шт | 2 |  |  |  |
| 16 | ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, БЕЛЫЙ | шт | 10 |  |  |  |
| 17 | ATLASDESIGN 3-постовая РАМКА, универсальная, БЕЛЫЙ | шт | 4 |  |  |  |
| 18 | ATLASDESIGN AQUA 1-постовая РАМКА, IP44, БЕЛЫЙ | шт | 2 |  |  |  |
| 19 | Луженая гильза ГМЛ 6-4КВТ 41301 | шт | 72 |  |  |  |
| 20 | Термоусадочная трубка ТТК(4:1)-8/2 КВТ 59674 | м | 3 |  |  |  |
| 21 | Двухкомпонентная огнестойкая пена «DKC» | шт | 6 |  |  |  |
| 22 | Пистолет для двухкомпонентной пены «DKC» | шт | 1 |  |  |  |
| 23 | Гильза закладная «DKC» | шт | 22 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг-(А)-HF |  |  |  |  |  |
| 24 | Прокладка кабеля в лотке на высоте до 5 метров: | м | 444 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг-(А)-HF сечением 3х2,5 | м | 291 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг-(А)-HF сечением 3х1,5 | м | 143 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг-(А)-HF сечением 5х2,5 | м | 10 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг-(А)-FRHF |  |  |  |  |  |
| 25 | Прокладка кабеля в лотке на высоте до 5 метров: | м | 111 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг-(А)-FRHF сечением 3х1,5 | м | 81 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг-(А)-FRHF сечением 5х2,5 | м | 20 |  |  |  |
|  | Кабель ППГнг-(А)-FRHF сечением 3х2,5 | м | 10 |  |  |  |
| 26 | Выполнение проходки кабеля через стены |  |  |  |  |  |
|  | Двухкомпонентная огнестойкая пена, DN1201 | шт | 1 |  |  |  |
|  | Пистолет для двухкомпонентной пены, DN1202 | шт | 1 |  |  |  |
|  | Гильза закладная труба сталь ВГП Ду 20 (Дн 26,8x2,5) ГОСТ 3262-75 | шт | 6 |  |  |  |
|  | Монтаж ПВХ изделий и труб |  |  |  |  |  |
| 27 | Держатель с защелкой, д.32мм | шт | 34 |  |  |  |
| 28 | Держатель с защелкой, д.20мм | шт | 364 |  |  |  |
| 29 | Монтаж гофрированной трубы ПВХ гибкой гофр. с креплением клипсами каждые 0,8 метра на высоте до 5 метров: | м | 522 |  |  |  |
|  | Труба ПВХ гибкая гофр. д.32мм, лёгкой с протяжкой | м | 27 |  |  |  |
|  | Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкой с протяжкой | м | 291 |  |  |  |
|  | Труба ПВХ гибкая гофр. д.16мм, лёгкой с протяжкой | м | 204 |  |  |  |
|  | Монтаж системы заземления |  |  |  |  |  |
| 30 | Разработка грунта для прокладки горизонтального заземлителя. | м³ | 25,6 |  |  |  |
| 31 | Засыпка траншеи (под горизонтальное заземление). | м³ | 25,6 |  |  |  |
| 32 | Забивка стержень заземления L-1500 с цапфой D20, гор. цинк МЗ-200-ГЦ | шт | 8 |  |  |  |
| 33 | Монтаж корпус регулируемый для контрольного соединения пластик, крышка - нерж. AISI 304 МА-171-Н304 | шт | 2 |  |  |  |
| 34 | Установка наконечник стержня заземления D20, гор. цинк МЗ-205-ГЦ | шт | 4 |  |  |  |
| 35 | Установка забивная головка SDS-MAX D20, оцинк. МЗ-224-ЭЦ | шт | 1 |  |  |  |
| 36 | Установка соединитель диагональный стержня заземления D-20, термодиффузия МС-121-Т | шт | 4 |  |  |  |
| 37 | Установка соединитель плоского проводника до 40 мм две пластины, термодиффузия МС-152-Т | шт | 2 |  |  |  |
| 38 | Установка соединитель 70х70 пруток-полоса с разделительной пластиной, термодиффузия МС-018-Т | шт | 2 |  |  |  |
| 39 | Установка соединитель плоского проводника до 40 мм три пластины, гор. цинк МС-162-ГЦ | шт | 1 |  |  |  |
| 40 | Прокладка плоский проводник 40х4 мм, гор. цинк (бухта 38 м) МПП-40х4-ГЦ | м | 76 |  |  |  |
| 41 | Прокладка держатель плоского проводника до 40 мм, термодиффузия МД-812-Т | шт | 6 |  |  |  |
| 42 | Защита болтовых соединений системы заземления антикоррозийная лента шириной 50 мм, длиной 10 м МА-951 | шт | 2 |  |  |  |
| 43 | Монтаж уплотнитель токоотвода для полосы 30 мм МА-008 МА-008 | шт | 1 |  |  |  |
| 44 | Окраска спрей цинковый СВАРТОН ЦИНК 96 7SZN001 | шт | 2 |  |  |  |
| 45 | Установка соединитель проводника к точке заземления 55 мм МС-920-ГЦ | шт | 1 |  |  |  |
| 46 | Установка заземляющая скоба на ленте на трубу Д16-180, нерж. AISI 304 МА-943-Н304 М0000249065 | шт | 2 |  |  |  |
| 47 | Прокладка провод ПуГВнг(А) 1х25 | м | 17 |  |  |  |
| 48 | Прокладка провод ПуГВнг(А) 1х6 | м | 15 |  |  |  |
| 49 | Монтаж системы уравнивания потенциалов |  |  |  |  |  |
| 50 | Установка коробка уравнивания потенциалов, 85x85x40 мм. IP44, 8 подключений МШ-830-П85 | шт | 1 |  |  |  |
| 51 | Установка шина уравнивания потенциалов 40х5, 14 подключений М10, медь МШ-926-М | шт | 1 |  |  |  |
|  | Монтаж системы молниезащиты |  |  |  |  |  |
| 52 | Проводник круглый диаметром 8 мм, гор. цинк (бухта 55 м) МПК-8-55-ГЦ | м | 55 |  |  |  |
| 53 | Соединитель 45х45 мм универсальный для прутка 6-10 мм, оцинкованный МС-021-Т | шт | 6 |  |  |  |
| 54 | Держатель на кровлю приклеиваемый, пластик МД-080-П | шт | 8 |  |  |  |
| 55 | Лента монтажная на кровельный держатель из мембраны МА-082-П | шт | 8 |  |  |  |
| 56 | Мостовая опора для подключения и соединения металлических элементов, термодиффузионное цинкование МС-082-Т | шт | 20 |  |  |  |
| 57 | Зажим крепежный 45х45 мм для прутка 6-10 мм, оцинкованный МС-022-Т | шт | 20 |  |  |  |
| 58 | Держатель для круглых и плоских проводников с подложкой, оцинкованный МД-120-Т | шт | 16 |  |  |  |
| 59 | Соединитель токоотвода болтовой на водосточный желоб, гор. цинк МС-131-ГЦ | шт | 1 |  |  |  |
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |
| 60 | Измерение сопротивления изоляции | каб. | 6 |  |  |  |
| 61 | Определение целостности жил кабеля и фазировка кабельной линии | каб. | 6 |  |  |  |
| 62 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | изм. | 12 |  |  |  |
| 63 | Лаборатория передвижная монтажно-измерительная | маш/час | 2 |  |  |  |